居家老人 AIoT 智能看护系统

终端通信部分演示讲解文档

ESP32-P4 显示终端 · MQTT 协议 · UART 串口协议 · 状态机控制

版本：v1.0　　日期：2025-07

# 1  项目背景与系统定位

本系统面向独居老人及居家养老场景，设计并实现了一套以 AI 赋能和 AIoT 网络协同为核心的智能看护系统。系统以 ESP32 系列芯片为基础构建家庭局域组网，通过 CSI-WiFi 信号实现全屋无感异常检测，在不依赖老人主动佩戴设备、不持续开启摄像头的情况下，对跌倒、长时间静止、卫生间滞留、夜间离床等风险进行前置感知。

发现异常后，系统通过 MQTT 将事件上报至 ESP32P4 显示终端和 Python 上位机控制终端，由终端统一展示系统概况、状态流转、遥控控制和实时图传。对于重点区域出现异常的情况，终端向智能小车下发地点化任务指令，小车行驶到指定观察点后联动摄像头扫描跟随与语音问询，完成"感知—判断—到达—确认—交互—告警—返航"完整闭环。

## 1.1  五大系统模块

| 模块名称 | 硬件 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| SystemHost（Python 上位机） | PC / 笔记本 | Web 控制页面、MQTT 连接、状态显示、MJPEG 视频流 |
| SmartCarMode（智能小车） | ESP32-S3 | 接收 MQTT 状态命令、执行地点路线、联动语音/摄像头 |
| CameraMode（摄像头模块） | ESP32（含摄像头云台） | LCD/MQTT 图传切换、水平扫描、人脸识别、目标跟随 |
| VoiceMode（语音模块） | ESP32（含麦克风/喇叭） | 接收串口命令、播放问询、云端语音模型交互 |
| esp_brookesia_phone（显示终端） | ESP32-P4（7" 1024×600） | HomeCareHub 看护仪表盘、图传显示、遥控、配置管理 |

## 1.2  系统闭环流程（7步）

① 感知：CSI-WiFi 节点采集 WiFi 信道状态变化，检测异常活动作为前置触发。

② 判断：MQTT 总线将感知事件上报至 ESP32P4 终端和上位机，状态机评估异常地点。

③ 到达：终端发布异常状态命令，智能小车按预设路线前往对应房间（卫生间/卧室/厨房）。

④ 确认：摄像头切换至 MQTT 图传，云台水平扫描 (10°~170°，步进 1°)，识别到人脸后进入跟随模式。

⑤ 交互：语音模块播放问询（"您是否感到不舒服？"），接入云端语音模型与老人对话。

⑥ 告警：根据语音回应及视觉确认结果，向终端/上位机发送报警通知。

⑦ 返航：终端发布返航命令，小车关闭摄像头/语音操作，按反向路线回到起点，恢复巡航。

## 1.3  主要性能指标

| 指标类别 | 当前设计值/参数 |
| --- | --- |
| 通信方式 | MQTT over TLS（端口 8883）；小车与语音模块采用 UART 串口联动 |
| MQTT Broker | mqtts://x3a5a71f.ala.cn-hangzhou.emqxsl.cn:8883（EMQX 云端） |
| 图传方式 | Camera 发布 JPEG 二进制帧至 cam/jpeg，上位机转为 MJPEG 流 /video.mjpg |
| 图传缓存 | ESP32P4 端 JPEG 最大帧 262144 Byte，解码缓冲 8192 Byte |
| 系统状态机 | cruise / abnormal_running / abnormal_ready / return_running |
| 异常地点 | bathroom / bedroom / kitchen（三类，可扩展） |
| 摄像头扫描 | 水平 10°~170°，步进 1°，周期 80ms，往返约 25.6s |
| 显示终端 | ESP32P4，7英寸 1024×600 MIPI-DSI LCD |
| 上位机 | Python Web 上位机，支持局域网访问 |

# 2  ESP32-P4 显示终端（HomeCareHub）详解

ESP32-P4 显示终端是系统的"家庭中枢"，运行 esp_brookesia_phone 工程，基于 ESP-Brookesia Phone 框架（LVGL 智能手机启动器范式），安装了三个应用：HomeCareHub（看护仪表盘）、CameraViewer（摄像头预览）和 AppSettings（配置管理）。终端通过 SDIO 连接板载 ESP32-C6 获取 WiFi 能力，经 MQTT over TLS 连接云端 Broker。

## 2.1  界面布局（三页横向滑动）

| 页面 | 左侧区域 | 右侧区域 |
| --- | --- | --- |
| Page 1 概览 | · 顶栏：时间/日期/看护模式/温度/隐私模式标签 · 场景描述 + 舒适度仪表（温度弧形 18°~30°、光照%、功率 kW、空气质量） · CSI 波形图（128点实时振幅折线） | · 天气卡（城市/天气描述/温度/湿度） · AQI / CO2 / 噪声 mini 磁贴 |
| Page 2 巡逻 | · SmartCar 状态面板（状态标题、阶段、5行元数据、3个地点异常按钮、3个动作按钮） | · 摄像头 JPEG 实时预览（自动缩放，含"等待摄像头画面"占位） |
| Page 3 控制 | · 设备在线状态（SmartCar / Camera / CSI 三行，含在线/离线标签） | · 自动化日程（3条固定时间计划） · 语音助手面板（转写记录、麦克风按钮、隐私切换按钮） |

## 2.2  看护模式与界面配色

| 模式名称 | 触发条件 | UI 主色 | 小车状态标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全屋安全（Normal） | cruise / return_running | 蓝色 #0070F3 | 待命中 / 返航中 |
| 异常复核（Fall） | abnormal_running/ready | 红色 #EE0000 | 前往现场 / 就绪确认 |
| 浴室看护（Bathroom） | 卫生间滞留触发 | 琥珀色 #F5A623 | 门外等待 |
| 夜间守护（Night） | 离床感知触发 | 深蓝 #0070F3 | 低速跟随 |

## 2.3  终端 MQTT 消息处理逻辑

每条 MQTT 入站消息经 HomeCareMqttProtocol 解析后，HomeCareHub::applyMqttMessage() 按如下优先级处理：

1. has_mode → 更新看护模式，刷新 UI 主题配色和顶部模式标签。

2. has_system_status → 更新小车状态机阶段；仅 ABNORMAL_READY 状态下启用"返航"按钮。

3. has_smartcar_attitude → 更新 Page2 小车姿态（roll/pitch/yaw/电量/路线进度），显示"LIVE · 姿态回传"。

4. has_csi_summary → 更新 Page1 CSI 波形图（128点振幅，Y轴自动缩放至最大振幅向上取整到32的倍数）。

5. type == INBOUND_EVENT → 插入事件列表第一行（L3=红色, L2=橙色, L1=蓝色, 其他=绿色）。

# 3  MQTT 通信协议

## 3.1  Broker 与基础配置

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| Broker 地址 | mqtts://x3a5a71f.ala.cn-hangzhou.emqxsl.cn:8883 |
| 协议版本 | MQTT v5 over TLS（mbedTLS 证书束） |
| Hub 客户端 ID | homecare-hub |
| 遗嘱（LWT） | homecare/hub/out/status → {"status":"offline"}，retained QoS 1 |
| 上线公告 | homecare/hub/out/status → {"status":"online"}，retained QoS 1 |
| 重连间隔 | 30 秒 |
| 入站队列深度 | 8（FreeRTOS 队列） |
| 网络生命周期 | 获得 IP 后自动启动；WiFi 断开时自动停止并重连 |

## 3.2  MQTT 主题总览

| 主题 | 方向 | QoS | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| homecare/hub/out/status | Hub → Broker | 1/retain | Hub 在线离线状态（含 LWT） |
| homecare/hub/out/event | Hub → Broker | 1 | 事件上报（级别/时间/文本） |
| homecare/hub/out/mode | Hub → Broker | 1/retain | 当前看护模式 |
| homecare/hub/out/action | Hub → Broker | 1 | 界面操作（隐私切换/呼叫家人） |
| homecare/hub/in/# | ← Broker | 1 | 通用入站事件 |
| homecare/hub/cmd/# | ← Broker | 1 | 远程控制命令 |
| smartcar/cmd | ↔ Broker | 1 | 小车控制（Hub 发布 且 监听） |
| smartcar/attitude | ← SmartCar | 1 | 小车姿态遥测（roll/pitch/yaw/电量） |
| smartcar/system/status | ← SmartCar | 1/retain | 小车状态机阶段上报 |
| cam/jpeg | ← Camera | 0 | 二进制 JPEG 图传帧 |
| cam/jpeg/status | ← Camera | 1/retain | 摄像头当前模式（mqtt/lcd） |
| cam/jpeg/control | → Camera | 1 | 摄像头扫描/静默/恢复命令 |
| devices/+/csi/summary | ← CSI节点 | 0 | WiFi-CSI 振幅数组（波形图） |
| devices/+/radar/result | ← 雷达 | 0 | 雷达人体存在/运动结果 |

【注意】  smartcar/system/status 是 retained 主题；Hub 会自动过滤 retained 历史消息，只处理实时消息。

## 3.3  SmartCar 控制命令（→ smartcar/cmd）

### 3.3.1  系统状态机命令

{
  "cmd": "system",
  "state": "abnormal",
  "place": "bathroom",
  "requestId": "sys_1720000000000"
}

| state 值 | 行为描述 |
| --- | --- |
| cruise | 恢复巡航；通知 Voice system_normal；通知 Camera normal |
| abnormal | 进入异常路线；先静默 Voice/Camera；到达后启动 inquiry + start_scan |
| return_home | 执行返航路线；通知 Voice/Camera 关闭操作；返航完成恢复正常 |

### 3.3.2  小车短时遥控命令

{"data": {"drive": "forward"}, "requestId": "drv_1720000000000"}

| drive 值 | 行为 | drive 值 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| forward | 短时前进（~0.9s，可续时） | left | 短时左转 |
| backward | 短时后退 | right | 短时右转 |
| stop | 停止短时遥控（不长停） | — | — |

### 3.3.3  全停与恢复

// 全停（挂起避障/自动导航）
{"requestId":"nav_002","data":{"action":"stop"}}

// 恢复（复位避障舵机到中心角，重新进入前方扫描）
{"requestId":"nav_004","data":{"action":"run"}}

【注意】  data.drive=stop（短停）与 data.action=stop（长停）语义不同，不可混用。

## 3.4  SmartCar 状态上报（← smartcar/system/status）

{
  "state": "abnormal_running",
  "place": "bathroom",
  "phase": "begin",
  "ts": 12345678
}

| state 值 | Hub 映射模式 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| cruise | 全屋安全 | 巡航中，系统正常 |
| abnormal_running | 异常复核 | 正在前往异常地点 |
| abnormal_ready | 异常复核 | 已到达，等待确认（此时"返航"按钮可用） |
| return_running | 全屋安全 | 正在按反向路线返航 |

## 3.5  SmartCar 姿态遥测（← smartcar/attitude）

{"r":0.1, "p":-1.2, "y":25.6, "mag":0, "ts":12345678,
 "battery_percent":78, "route_progress":45}

| 字段 | 含义 | 别名 |
| --- | --- | --- |
| r | roll 横滚角（°） | — |
| p | pitch 俯仰角（°） | — |
| y | yaw 航向角（°） | — |
| battery_percent | 电池电量（%） | battery / bat / b |
| route_progress | 路线进度（%） | route_percent / route / progress |

## 3.6  Camera 控制与图传

### 3.6.1  控制命令（→ cam/jpeg/control）

{"cmd":"system", "method":"start_scan", "place":"bathroom"}

| method 值 | Camera 行为 |
| --- | --- |
| start_scan | 切换 MQTT 图传，开始水平扫描（检测到人脸后进入跟随模式） |
| silent | 停止 JPEG 发布与人脸跟随 |
| off | 关闭摄像头联动，停止图传与跟随 |
| normal | 恢复正常，允许 JPEG 发布 |
| lcd / local | 切换为本地 LCD 显示模式 |
| mqtt / remote | 切换为远程 MQTT 图传模式 |

### 3.6.2  扫描跟随流程

① 收到 start_scan → 重置扫描状态和跟踪目标。

② 第一阶段：竖直方向中等高度水平扫描（10°~170°，步进 1°，周期 80ms）。

③ 未检测到人脸 → 第二阶段：抬高约 30° 再次扫描。

④ 仍未检测到 → 第三阶段：基于初始角降低约 30°（相对第二阶段降低约 60°）扫描。

⑤ 检测到人脸后立即切换为跟随状态，不再自动返回扫描（除非再次收到 start_scan）。

### 3.6.3  JPEG 图传（← cam/jpeg）

Payload 为原始二进制 JPEG 数据，最大帧 256 KB。Hub 内 CameraMqttReceiver 在后台任务中解码并渲染至 Page2 摄像头预览面板，按 Panel 尺寸自动缩放。

【注意】  cam/jpeg 必须按二进制处理，不可作为 UTF-8 字符串解析。

# 4  Voice ↔ SmartCar UART 串口协议

小车（SmartCarMode）与语音模块（VoiceMode）之间通过 UART1 本地直连，采用换行分隔 JSON 协议传输控制命令与 ACK 应答。相较于 MQTT 无线通信，串口更适合近距离现场联动，避免网络抖动影响语音触发时机。

## 4.1  物理层参数

| 参数 | VoiceMode（ESP32 语音端） | SmartCarMode（ESP32-S3 小车端） |
| --- | --- | --- |
| UART 通道 | UART1 | UART1 |
| 波特率 | 115200 | 115200 |
| 数据格式 | 8N1，无硬件流控 | 8N1，无硬件流控 |
| TX 引脚 | GPIO11 | 接小车 RX（GPIO18） |
| RX 引脚 | GPIO8 | 接小车 TX（GPIO21） |
| 帧边界 | 换行符 \n（每帧一行 JSON） | 换行符 \n（每帧一行 JSON） |

【注意】  每条 JSON 必须在同一行内，行尾加 \n 作为帧结束符；超过接收缓冲区则触发 line_too_long 错误。

## 4.2  Voice → SmartCar 命令帧

{
  "v": 1,
  "id": "smartcar_move_forward_1",
  "target": "smartcar",
  "method": "move_forward",
  "params": {
    "speed": 40,
    "duration_ms": 600
  }
}

### SmartCar 支持的串口方法

| method | 别名 | params | 默认 speed | 默认 duration(ms) | 行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| move_forward | forward | speed, duration_ms | 40 | 600 | 短时前进 |
| move_backward | backward | speed, duration_ms | 35 | 500 | 短时后退 |
| turn_left | left | speed, duration_ms | 35 | 250 | 短时左转 |
| turn_right | right | speed, duration_ms | 35 | 250 | 短时右转 |
| stop | action_stop | 无 | — | — | 长停，暂停避障导航 |
| return_home | — | 无 | — | — | 按串口运动历史返航 |
| camera_find | find | 无 | — | — | 通过 MQTT 转发 Camera start_scan |
| resume_nav | — | 无 | — | — | 恢复自动导航 |

【注意】  speed 范围：0~100；duration_ms 范围：50~10000。

## 4.3  SmartCar → Voice ACK 帧

// 成功
{"v":1,"ok":true,"target":"smartcar","method":"move_forward",
 "id":"smartcar_move_forward_1","status":"accepted"}

// 失败
{"v":1,"ok":false,"target":"smartcar","method":"unknown",
 "id":"...","status":"rejected","error":"unsupported_method"}

| status 值 | 含义 | error 值（rejected时） | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| accepted | 命令已接受执行 | invalid_json | 串口行不是合法 JSON |
| stopped | 停车命令执行完成 | unsupported_version | v 不是当前支持版本 |
| camera_scan_forwarded | camera_find 已转发 MQTT | wrong_target | target 不是 "smartcar" |
| empty_history | 无运动历史，无法返航 | missing_method | 缺少 method 字段 |
| rejected | 命令被拒绝 | line_too_long | 单行超过接收缓冲区 |
| — | — | unsupported_method | 方法名不在支持列表 |

## 4.4  SmartCar → Voice 系统联动帧

SmartCar 在状态机切换时主动向 Voice 发送联动通知（target = "voice"）：

{"v":1,"target":"voice","method":"system_inquiry",
 "id":"system_inquiry","params":{"place":"bathroom"}}

| method 值 | Voice 收到后行为 |
| --- | --- |
| system_silent / silent | 进入系统静默，停止主动发言 |
| system_inquiry / start_action / inquiry | 开始现场问询交互（播放"您是否感到不舒服？"并等待回复） |
| system_off / off | 关闭/停止操作，保持静默 |
| system_normal / normal / resume | 退出系统静默，恢复正常对话 |

# 5  系统状态机详解

系统通过 MQTT smartcar/system/status 主题上报状态机阶段，ESP32P4 终端和 Python 上位机均订阅该主题并据此更新 UI 展示。状态机以巡航（cruise）为基础，发现异常后切换至异常模式，处理完成后切换至返航模式，返航完成后自动恢复巡航，形成完整闭环。

## 5.1  卫生间异常完整执行序列

| 步骤 | 执行内容 | 通信方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CSI-WiFi / 上位机触发卫生间异常，发布 MQTT abnormal bathroom 命令 | MQTT smartcar/cmd |
| 2 | SmartCar 收到命令，串口通知 Voice: system_silent | UART |
| 3 | SmartCar 通过 MQTT 通知 Camera: silent | MQTT cam/jpeg/control |
| 4 | 小车执行前往卫生间路线（前进10s → 左转700ms → 前进5s） | 电机控制 |
| 5 | 到达后上报 abnormal_ready，串口通知 Voice: system_inquiry (place=bathroom) | MQTT + UART |
| 6 | 摄像头收到 start_scan，切换 MQTT 图传，开始水平扫描 | MQTT cam/jpeg/control |
| 7 | 摄像头检测到人脸进入跟随，向 cam/jpeg 持续发布 JPEG 帧 | MQTT cam/jpeg |
| 8 | 语音模块播放问询，云端模型交互，确认老人状态 | UART + 云端语音 |
| 9 | 终端/上位机人工确认后发送返航命令 | MQTT smartcar/cmd |
| 10 | 小车串口通知 Voice: system_off；MQTT 通知 Camera: off | UART + MQTT |
| 11 | 小车执行返航路线（掉头 → 前进5s → 右转 → 前进10s），上报 return_running | 电机控制 + MQTT |
| 12 | 返航完成，上报 cruise，系统恢复巡航状态 | MQTT smartcar/system/status |

## 5.2  状态机状态与 MQTT 上报关系

| MQTT state 字段 | Hub 显示模式 | UI 主色 | Hub 控制按钮状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| cruise | 全屋安全 | 蓝 #0070F3 | 巡航按钮高亮；返航按钮禁用 |
| abnormal_running | 异常复核 | 红 #EE0000 | 浴室/卧室/厨房按钮可用 |
| abnormal_ready | 异常复核 | 红 #EE0000 | 返航按钮高亮可用 |
| return_running | 全屋安全 | 蓝 #0070F3 | 停止按钮可用 |

# 6  Voice MCP 工具 → 串口方法映射

VoiceMode 的 DownstreamUartGateway 将 Claude MCP 工具调用转换为串口 JSON 命令，实现"用户语音指令 → 小车/摄像头控制"的端到端链路。

| MCP 工具名 | 串口 target | 串口 method | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| self.smartcar.forward | smartcar | move_forward | 小车前进 |
| self.smartcar.backward | smartcar | move_backward | 小车后退 |
| self.smartcar.turn_left | smartcar | turn_left | 小车左转 |
| self.smartcar.turn_right | smartcar | turn_right | 小车右转 |
| self.smartcar.stop | smartcar | stop | 小车长停 |
| self.smartcar.return_home | smartcar | return_home | 按历史路径返航 |
| self.smartcar.find | smartcar | camera_find | "寻找"：通过 MQTT 转发 Camera start_scan |
| self.camera.scan | camera | scan | Camera UART 发送端（接收侧待确认） |
| self.camera.scan_and_track_face | camera | scan_and_track_face | Camera UART 发送端（接收侧待确认） |

## "寻找"完整链路（self.smartcar.find）

用户语音 → VoiceMode 调用 self.smartcar.find
  ↓  UART JSON  method=camera_find
SmartCarMode 收到，ACK status=camera_scan_forwarded
  ↓  MQTT publish  cam/jpeg/control
     {"cmd":"system","method":"start_scan","place":""}
CameraMode 收到 → 水平扫描 → 检测到人脸 → 切换跟随模式
  ↓  MQTT publish  cam/jpeg（二进制 JPEG 帧持续发布）
ESP32-P4 显示终端接收并渲染到 Page2 摄像头预览面板

# 7  Web 上位机（SystemHost）HTTP API → MQTT 映射

SystemHost 是 Python Flask 单文件 Web 控制台，将浏览器 HTTP 操作转为 MQTT 消息发布：

| HTTP API | MQTT Topic | MQTT Payload 摘要 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/system state=cruise | smartcar/cmd | {"cmd":"system","state":"cruise","place":""} |
| POST /api/system state=abnormal | smartcar/cmd | {"cmd":"system","state":"abnormal","place":"bathroom"} |
| POST /api/system state=return | smartcar/cmd | {"cmd":"system","state":"return_home","place":""} |
| POST /api/drive drive=forward | smartcar/cmd | {"data":{"drive":"forward"},"requestId":"drv_..."} |
| POST /api/car/all-stop | smartcar/cmd | {"requestId":"nav_002","data":{"action":"stop"}} |
| POST /api/car/resume | smartcar/cmd | {"requestId":"nav_004","data":{"action":"run"}} |
| POST /api/camera method=lcd | cam/jpeg/control | {"mode":"lcd"} |
| POST /api/camera method=mqtt | cam/jpeg/control | {"mode":"mqtt"} |
| POST /api/camera method=start_scan | cam/jpeg/control | {"cmd":"system","method":"start_scan"} |
| POST /api/camera method=silent | cam/jpeg/control | {"cmd":"system","method":"silent"} |
| POST /api/camera method=off | cam/jpeg/control | {"cmd":"system","method":"off"} |

Web 上位机订阅的主题：

| 订阅主题 | 用途 |
| --- | --- |
| smartcar/attitude | 显示小车姿态/电量遥测 |
| smartcar/system/status | 刷新系统状态机显示 |
| cam/jpeg | 缓存最新帧，转为 /video.mjpg MJPEG 视频流 |
| cam/jpeg/status | 显示摄像头当前模式（mqtt/lcd） |

# 8  关键设计约束与注意事项

smartcar/cmd 是小车唯一控制入口，严禁将控制命令发送到 smartcar/attitude 等上报主题。

cam/jpeg 的 Payload 为原始二进制 JPEG，接收端必须按二进制处理，不可作为 UTF-8 字符串解析。

data.drive = stop（短停：仅停止当前遥控动作）与 data.action = stop（长停：挂起全部避障/自动导航）语义不同。

data.action = run 解除长停后，固件会自动复位避障舵机到中心角并重新进入前方避障扫描。

控制命令建议 QoS 1 且不设 retain，避免设备重连后重复执行历史命令。

串口 JSON 每条必须在一行内（\n 为帧结束符），不可跨行；超出缓存长度触发 line_too_long 错误。

串口 target 字段可省略；若存在，SmartCar 只接受 target = "smartcar"，其他值返回 wrong_target 错误。

Hub 的 MQTT 入站队列深度为 8，高频传感器数据（CSI/JPEG）采用 QoS 0，不保证可靠传递，不影响控制链路。

摄像头扫描跟随的主入口是 MQTT cam/jpeg/control 的 start_scan，Voice→SmartCar 串口的 camera_find 最终也走该路径。

# 9  附录：ESP32-P4 显示终端订阅主题汇总

| 主题 | QoS | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| homecare/hub/in/# | 1 | JSON | 通用入站事件 |
| homecare/hub/cmd/# | 1 | JSON | 远程控制命令 |
| smartcar/cmd | 1 | JSON | 监听小车命令（记录事件日志） |
| smartcar/attitude | 1 | JSON | 姿态/电量/路线进度遥测 |
| smartcar/system/status | 1 | JSON retained | 小车状态机（自动过滤 retained 历史消息） |
| devices/+/csi/summary | 0 | JSON | CSI 振幅数组（128 点，更新 Page1 波形图） |
| devices/+/radar/result | 0 | JSON | 雷达存在/运动检测结果 |
| cam/jpeg | 0 | 二进制 | JPEG 图传帧（后台解码渲染到 Page2） |
| cam/jpeg/status（可配置） | 1 | JSON | 摄像头运行模式 |