居家老人 AIoT 智能看护系统

ESP32-P4 显示终端与系统状态机

演示讲解文档

一  ESP32-P4 显示终端界面

ESP32-P4 显示终端是系统的家庭中枢，搭载 7 英寸 1024×600 MIPI-DSI 触摸屏，运行基于 LVGL 的 HomeCareHub 应用。界面采用三页横向滑动布局，通过 MQTT over TLS 实时接收小车、摄像头、CSI 传感器数据并驱动界面更新。

## 1.1  三页界面布局

| 页面 | 核心内容 | 实时数据来源 |
| --- | --- | --- |
| Page 1 概览页 | • 顶栏：时间 / 日期 / 看护模式标签 / 温度 / 隐私标签 • 左栏：场景描述 + 舒适度仪表盘（温度弧、光照、功率、空气质量） + CSI 信号波形图（128 点实时折线） • 右栏：天气卡（城市、天气描述、温度、湿度、AQI / CO₂ / 噪声） | MQTT: devices/+/csi/summary HTTPS 天气 API（15 分钟刷新） |
| Page 2 巡逻页 | • 左栏：SmartCar 状态面板 — 大字标题显示当前状态 — 5 行元数据（位置/目标/障碍/传感器/语音） — 3 个地点异常按钮（浴室/卧室/厨房） — 3 个动作按钮（巡航 / 返航 / 停止） • 右栏：摄像头 JPEG 实时预览（自动缩放适配面板） | MQTT: smartcar/attitude MQTT: smartcar/system/status MQTT: cam/jpeg |
| Page 3 控制页 | • 左栏：设备在线状态（SmartCar / Camera / CSI 三行） • 右上：自动化日程（3 条固定计划） • 右下：语音助手面板（转写记录、麦克风按钮、隐私切换） | MQTT 在线状态实时更新 |

## 1.2  看护模式与界面配色

终端根据 MQTT 消息中的模式字段实时切换界面主题配色和顶部状态标签：

| 模式名称 | 触发来源 | 主题色 | 顶部模式标签 | SmartCar 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全屋安全 Normal | cruise / return_running 状态 | 蓝色 #0070F3 | 全屋安全 | 待命中 / 返航中 |
| 异常复核 Fall | abnormal_running / ready 状态 | 红色 #EE0000 | 异常复核 | 前往现场 / 就绪确认 |
| 浴室看护 Bathroom | 浴室滞留事件触发 | 琥珀 #F5A623 | 浴室看护 | 门外等待 |
| 夜间守护 Night | 离床感知事件触发 | 深蓝 #0070F3 | 夜间守护 | 低速跟随 |

## 1.3  Page 2 SmartCar 面板详解

Page 2 左侧 SmartCar 面板实时响应 MQTT 消息，是演示重点：

| MQTT 消息字段 | 面板更新内容 |
| --- | --- |
| smartcar/system/status → state | 大字标题变化：cruise=待命中，abnormal=前往现场，ready=就绪确认，return=返航中 |
| smartcar/attitude → r/p/y | "SmartCar 在线"标签 + 显示实时 roll / pitch / yaw 数值，副标题改为"LIVE · 姿态回传" |
| smartcar/attitude → battery | 电池电量百分比显示在面板元数据第 5 行 |
| smartcar/system/status → abnormal_ready | "返航"按钮高亮可用（其他状态下禁用） |
| INBOUND_EVENT → level | 事件列表顶部插入一条（L3 红色 / L2 橙色 / L1 蓝色） |

## 1.4  Page 2 摄像头预览面板

显示终端打开 HomeCareHub 应用时，自动调用 camera_mqtt_receiver_set_active(true) 开始接收 JPEG 帧。

后台 JPEG 解码任务将 cam/jpeg 主题的二进制帧解码并渲染到 lv_img 控件，自动缩放适配面板尺寸。

若已连接 Broker 但 5 秒内未收到图传帧，终端自动向 cam/jpeg/control 发布 {"mode":"mqtt"} 触发摄像头切换图传模式。

面板右下角状态标签实时显示分辨率或连接状态。

二  系统状态机流程

系统采用三大主状态（巡航 / 异常 / 返航）组织各模块业务逻辑，所有状态切换通过 MQTT smartcar/system/status 上报，由 ESP32-P4 终端和 Python 上位机统一订阅展示。状态机设计使小车、摄像头、语音模块不再孤立响应命令，而是在统一业务流程中按顺序协同工作。

## 2.1  三大主状态

| 状态 | MQTT state 字段 | 系统行为 | Hub 界面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡航状态 cruise | cruise | 小车低速巡航；摄像头、语音保持正常待机 | 蓝色主题 / 全屋安全 / 待命中 |
| 异常状态 abnormal | abnormal_running abnormal_ready | 小车前往异常地点；摄像头切换图传扫描；语音进行现场问询 | 红色主题 / 异常复核 / 前往现场 |
| 返航状态 return_home | return_running | 小车按反向路线回起点；关闭摄像头图传与语音联动 | 蓝色主题 / 全屋安全 / 返航中 |

## 2.2  卫生间异常完整执行序列（演示主链路）

以卫生间异常为例，从触发到恢复共 12 步：

| 步骤 | 执行内容 | 通信方式 | 状态上报 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 触发 | CSI-WiFi 或上位机检测到卫生间异常，发布 abnormal bathroom 命令 | MQTT → smartcar/cmd | — |
| ② 静默语音 | SmartCar 串口通知 VoiceMode 进入静默（system_silent） | UART | — |
| ③ 静默摄像头 | SmartCar 通过 MQTT 通知 Camera 静默（silent） | MQTT → cam/jpeg/control | — |
| ④ 前往现场 | 小车执行卫生间路线：前进 10s → 左转 700ms → 前进 5s | 本地电机控制 | abnormal_running |
| ⑤ 到达 | 小车上报 abnormal_ready；串口通知 Voice 开始问询（system_inquiry） | MQTT + UART | abnormal_ready |
| ⑥ 开始图传 | Camera 收到 start_scan，切换 MQTT 图传，开始水平扫描（10°~170°） | MQTT → cam/jpeg/control | — |
| ⑦ 人脸跟随 | Camera 检测到人脸，切换为跟随模式，持续发布 JPEG 帧 | MQTT cam/jpeg | — |
| ⑧ 语音问询 | 语音模块播放"您是否感到不舒服？"，接入云端语音模型与老人对话 | UART + 云端语音 | — |
| ⑨ 人工确认 | 终端 / 上位机人工判断后发送返航命令 | MQTT → smartcar/cmd | — |
| ⑩ 关闭联动 | 小车串口通知 Voice: system_off；MQTT 通知 Camera: off | UART + MQTT | — |
| ⑪ 返航 | 小车执行返航路线：掉头 → 前进 5s → 右转 → 前进 10s | 本地电机控制 | return_running |
| ⑫ 恢复巡航 | 小车到达起点，上报 cruise，系统恢复全屋安全状态 | MQTT | cruise |

## 2.3  状态切换与终端界面对应

ESP32-P4 终端订阅 smartcar/system/status，根据 state 字段实时更新 UI：

| SmartCar 上报 state | 终端界面变化 | 控制按钮变化 |
| --- | --- | --- |
| cruise | 蓝色主题 / 顶栏"全屋安全" / 状态标题"待命中" | "巡航"按钮高亮，"返航"按钮禁用 |
| abnormal_running | 红色主题 / 顶栏"异常复核" / 状态标题"前往现场" | 地点异常按钮可用 |
| abnormal_ready | 红色主题 / 顶栏"异常复核" / 状态标题"就绪确认" | "返航"按钮高亮可用 |
| return_running | 蓝色主题 / 顶栏"全屋安全" / 状态标题"返航中" | "停止"按钮可用 |

## 2.4  各模块在状态机中的角色分工

| 模块 | 巡航阶段 | 异常行驶阶段 | 到达现场阶段 | 返航阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SmartCar（小车） | 低速巡航 / 避障 | 执行地点路线 | 等待确认，上报 ready | 执行反向路线 |
| Camera（摄像头） | LCD 本地显示 | 静默，停止图传 | 扫描跟随，发布 JPEG | 停止图传 |
| Voice（语音） | 正常待机 | 静默 (system_silent) | 问询老人 (inquiry) | 关闭 (system_off) |
| ESP32-P4 终端 | 显示概况 / 遥控 | 显示红色异常模式 | 显示图传 / 事件日志 | 显示返航状态 |
| Python 上位机 | 状态监控 / 调试 | MJPEG 视频流 | 报警通知 | 状态恢复提示 |